HD72/HD73 RS232 Protocol Function List

Interface

Baud Rate : 115200 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : None

Command Sequence

Header :
Address Code :
Command Code :
Data :

Achnowledgement Message

‘*’ ‘0’ fixed ASCII Text Fixed 3 digits

|  | Code | Code (Modify) |
| --- | --- | --- |
| Power On | OKOKOKOKOK | OKOKOKOKOK |
| Power Off | IR 002 | * 0 IR 002 |
| KeyStone | IR 004 | * 0 IR 004 |
| Menu | IR 008 | * 0 IR 008 |
| Up | IR 009 | * 0 IR 009 |
| Down | IR 010 | * 0 IR 010 |
| Right | IR 011 | * 0 IR 011 |
| Left | IR 012 | * 0 IR 012 |
| Enter | IR 013 | * 0 IR 013 |
| Source | IR 014 | * 0 IR 014 |
| Re-Sync | IR 015 | * 0 IR 015 |
| Source : DVI_Digital | IR 016 | * 0 IR 016 |
| Source : HDMI | IR 017 | * 0 IR 017 |
| Source : Composite Video | IR 018 | * 0 IR 018 |
| Source : S-Video | IR 019 | * 0 IR 019 |
| Source : DVI_Analog | IR 020 | * 0 IR 020 |
| Source : Component Video | IR 021 | * 0 IR 021 |
| Aspect ratio 16: 9 | IR 025 | * 0 IR 025 |
| Aspect ratio 4: 3 | IR 026 | * 0 IR 026 |
| Aspect ratio LetterBox | IR 027 | * 0 IR 027 |
| Aspect ratio Native | IR 028 | * 0 IR 028 |
| Brightness | IR 035 | * 0 IR 035 |
| Contrast | IR 036 | * 0 IR 036 |

version 1.0 Jan. 2006